ВПЛИВ ПОПЕРЕДНЬОЇ ОБРОБКИ ЗЕРНА ПШЕНИЦІ ІЧ-ПРОМЕНЯМИ  НА ХЛІБОПЕКАРСЬКІ ВЛАСТИВОСТІ

Герасимчук О.П., кандидат сільськогосподарських наук

Уманський національний університет садівництва

Одним з пріоритетних напрямків розвитку харчової промисловості, яке визначено Концепцією державної політики в області здоровою харчування, є створення високоефективних екологічно безпечних технологій продуктів харчування з зернової сировини з підвищеною харчовою і біологічною цінністю.

Технологія зернового хліба з використанням ІЧ-обробки зерна дозволяє істотно розширити асортимент, поліпшити якість і мікробіологічні показники хлібобулочних виробів з підвищеним вмістом харчових волокон за рахунок зміни фізичних і технологічних властивостей зерна.

Мета дослідження – розроблення технології хліба з цільного зерна пшениці з попередньою його ІЧ-обробкою.

Для вивчення впливу режимів ІЧ-обробки зерна і технологічних характеристик зерна пшениці на якість зернового хліба, проводили лабораторні та виробничі випічки. Зерно пшениці обробляли ІЧ-променями, промивали водою не менше двох разів, замочували протягом 22–26 год за температури 18–20 °С, надлишки вологи видаляли з допомогою сита. Підготовлене зерно подрібнювали. З подрібненої зернової маси готували тісто безопарним способом. Вистоювання тістових заготовок здійснювали за температурі 38–40 °С і відносної вологості повітря 75–80 %. Випічку тістових заготовок проводили за температури пекарної камери 200–220 °С.

Тривалість випічки для формового хліба масою 0,4 кг складала 25 хвилин Готові вироби через 20–24 год аналізували за органолептичними та фізико-хімічними показниками, вологості, пористості, питомій масі, реологічним властивостям м'якуша.

З отриманих результатів видно, що для всіх партій зерна використання ІЧ-обробки під час виробництва зернового хліба позитивно впливає на фізико-хімічні і органолептичні показники якості хліба. Підвищення кінцевої температури ІЧ-обробки зерна до 100 ºС приводило до поліпшення всіх фізико-хімічних показників якості зернового хліба. При подальшому збільшенні кінцевої температури ІЧ-обробки зерна всі показники якості зернового хліба різко знижувалися. Зерновий хліб, отриманий із зерна з кінцевою температурою ІЧ-обробки 110 ° С, був дуже сухим на дотик з крихким м'якушем і мав нерівну білясту кірку.

Даний факт можливо пов'язаний зі зниженням активності амілолітичних і протеолітичних ферментів зерна, викликаної впливом високих температур. Таким чином, виникла можливість встановити оптимальну кінцеву температуру ІЧ-обробки зерна, при якій хліб виходить з більшою пористістю і вираженим смаком та ароматом.

На підставі проведених досліджень, для виробництва зернового хліба рекомендовано проводити попередню ІЧ-обробку зерна до кінцевої температури 100 ° С.

Емісійні характеристики ІЧ-випромінювача, а також щільність потоку ІЧ- випромінювання можуть чинити певний вплив на якість зернового хліба. Для встановлення цього впливу і визначення оптимального режиму ІЧ-обробки зерна при виробництві зернового хліба нами проводилися дослідження впливу щільності потоку ІЧ-випромінювання на якість зернового хліба.

При проведенні експериментів зерно пшениці обробляли ІЧ-випромінюванням до кінцевих температур 70, 80, 90, 100 і 110 ºС при трьох різних щільностях потоку інфрачервоного випромінювання (6, 12 і 24 кВт/м2).

Встановлено, що хліб з найкращими фізико-хімічними та органолептичними показниками, незалежно від зразка зерна, отриманий при використанні щільності потоку інфрачервоного випромінювання 24 кВт/м2 і оптимальної кінцевої температурі ІЧ-обробки зерна 100 ºС. Об’єм хліба, виготовленого з зерна, з попередньою ІЧ-обробкою по встановленим режимам, збільшився на 19 %, пористість – на 15 %, загальна деформація стиснення – на 22 %, а пружна деформація – на 18 % в порівнянні з пробами хліба, приготованими за щільності потоку ІЧ-випромінювання 6 кВт/м2 і оптимальної кінцевої температурі ІЧ-обробки 70 ºС.

Тенденцію зниження якості хліба при зменшенні щільності потоку ІЧ-випромінювання можна пояснити більш тривалим впливом ІЧ-променів на зернівку. Чим довше зерно піддається ІЧ-обробці, тим інтенсивніше в ньому проходять такі незворотні процеси, як денатурація білка, інактивація амілолітичних і протеолітичних ферментів.

При критичних значеннях температури 90 і 100 °С і щільності потоку інфрачервоного випромінювання 12 і 24 кВт/м2 відповідно відбувається зміцнення клейковини, а зерновий хліб, приготовлений з даних зразків зерна, має найкращі фізико-хімічними та органолептичними показниками.

Встановлено, що помітні кількісні зміни вуглеводів зерна пшениці при ІЧ-обробці відбуваються в інтервалі температур 110–130 ºС, а оптимальними температурами ІЧ-обробки зерна для виробництва зернового хліба є 70–100 °С Отже, кількісна зміна вуглеводів зерна пшениці при ІЧ-обробці не роблять істотного впливу на якість зернового хліба.

Список використаних джерел:

- Панфілова І.А., Доронін А.Ф., Кірдяшкін В.В. Проблеми і перспективи використання ІЧ-технології при виробництві продуктів харчування на зерновій основі. М.: Колос, 1997. 32 с.

- Єлькін H., Мошарова І., Кірдяшкін В., Філатов В. Нова техніка – нові можливості. Хлібопродукти. 2003. №5.  С. 32–34.