Сучасна екологія: біоекологія, агроекологія, геоекологія, техноекологія, соціоекологія (теоретичні та прикладні аспекти).

Розповсюдження важких металів у орному шарі ґрунтів та їх агроекологічна небезпека

Щетина М. А., к. е. н., доцент Уманського національного університету садівництва

Штовба І. В., студент 21 м-тек

Тверді побутові відходи, разом з промисловими, становлять основну загрозу забруднення природного середовища у великих містах і на прилеглих територіях. Це пов’язано з високим вмістом хімічних, зокрема токсичних речовин у відходах та з різноманіттям і великими об’ємами відходів, що утворюються.

Різноманітність побутових і промислових відходів, що поступають на полігони ТПВ, зумовила значні відмінності у вмісті хімічних елементів в складованих субстратах. Апробація дрібних фракцій муніципальних відходів на численних полігонах дозволяє виявити значний діапазон змісту важких металів у субстратах ТПВ: Cd – від 9,5 до 1290 мг/кг; Cu – від 5,0 до 20000; Ni – від 4,0 до 512; Zn – від 34,6 до 7680; Mn – від 65,0 до 1212; Cr – від 10,4 до 2797 мг/кг.

Таким чином, навколо полігонів ТПВ існує небезпека забруднення навколишнього середовища за рахунок винесення забруднюючих речовин від фільтратів, що видаляються з тіла полігонів, а також при контакті атмосферних опадів з субстратами полігонів.

Так, зокрема ТОВ «Перероблюючий завод», який розташований на території Державного підприємства навчально-дослідного господарства «Докучаєвське» було засновано офіційно у 2002 році. На 2018 рік його потужність становить 15356163,68 м3 сміття. Тобто приблизно 959760,23 м3 за рік. 80 % ≈ 12284930,944 м3 накопиченого сміття за проектними розрахунками підприємства становлять ТПВ, 20 % ≈ 3071232,736 м3 складають відходи ІІ та ІІІ класів небезпеки. Поділу на фракції не передбачено, відходи не переробляються. Враховуючи середню щільність ТПВ, яка становить 0,19 – 0,23 т/м3, на 2018 рік на сміттєзвалищі знаходиться 3115792,547 т відходів.

Кількість важких металів, які потрапляють у навколишнє природне середовище надзвичайно велика. Частина їх потрапляє у ґрунти, ґрунтові води, частина утворює різноманітні небезпечні сполуки, але всі вони представляють небезпеку для оточуючих екосистем.

За даними досліджень морфологічного складу тверді побутові відходи, що утворюються в м. Харкові та складуються на полігонах, в середньому містять (у % за масою):

- у житловому секторі: харчові відходи – 54,07 %, папір і картон – 7,61 %, полімери – 7,71 %, склобій – 6,3 %, чорні метали – 2,18 %, кольорові метали – 0,23 %;

- на підприємствах невиробничої сфери (нежилий сектор): харчові відходи – 22,68 %, папір і картон – 29,84 %, полімери – 11,91 %, склобій – 10,72 %, чорні метали – 2,7 %, кольорові метали – 2,17 %.

Загалом же, морфологічний склад досліджуваного сміттєзвалища наступний: харчові відходи, папір та картон, полімери, скло, чорні метали, кольорові метали, текстиль, деревина, небезпечні відходи (батарейки, сухі та електролітичні акумулятори, тара від розчинників, фарб, ртутні лампи, телевізійні кінескопи), які при згорянні чи розкладанні виділяють кадмієві сполуки, сполуки ртуті, аміак, сполуки міді, сполуки цинку, сполуки кобальту; кістки, шкіра, гума, залишок твердих побутових відходів після вилучення компонентів (дрібне будівельне сміття, каміння, вуличний змет).

Останнім часом з`явились нові фракції у складі відходів такі як одноразовий посуд, полімерна упаковка, підгузники, картонна тара, упаковка з нанесеним кольровим друком. Гнучка упаковка в основній своїй масі виготовляється з полімерних матеріалів з унікальними властивостями. Всі технології отримання полімерів, що існують нині, розраховані на нафтову сировину. Крім того, утилізувати полімери дуже складно.