ТРАНСПОРТ

УДК 631.3 : [631.8 : 634

Шевчук В.В., кандидат технічних наук, старший викладач

кафедри агроінженерії

Уманського національного університету садівництва

Кутковецька Т.О., кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри агроінженерії

Уманського національного університету садівництва

АНАЛІЗ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ МЕХАНІЗАЦІЇ ПРОЦЕСУ 
ВНУТРІШНЬОГРУНТОВОГО ВНЕСЕННЯ ДОБРИВ У САДІВНИЦТВІ

В даній статті розглянуті різні технічні засоби для внесення добрив у садівництві, тому що ефективне виробництво продукції садівництва можливе лише за умови впровадження інтенсивних технологій, які передбачають використання високопродуктивних машин та дотримання всіх агротехнічних вимог виконання основних технологічних операцій. Серед таких операцій є внесення добрив, якісне виконання якої дозволяє підвищити врожайність плодових культур у декілька разів. В роботі наведено різноманітні конструкторські рішення машин та агрегатів саме для внутрішньогрунтового внесення добрив у садівництві. Визначено, що не дивлячись на велику кількість машин для виконання такого роду робіт і наявності різних способів внесення, частина пристроїв не отримали широкого розповсюдження. Причиною цьому служить ряд істотних недоліків, властивих кожному з них. Для пристроїв, що суміщають внесення добрив з обробітком ґрунту, недоліком є пошкодження кореневої системи рослин; у крокуючих і ротаційних пристроїв – це складність конструкції; у позиційних – мала продуктивність; у пристроїв з гідроімпульсним внесенням рідини – високий, руйнуючий машину тиск і проблема його забезпечення.

В результаті проведеного аналізу встановлено, що одним із перспективних способів внутрішньогрунтового внесення добрив у садівництві є використання електрогідравлічного ефекту для створення гідроімпульсних струменів. Електрогідравлічний ефект полягає у підвищенні тиску рідини електричним розрядом. Застосування електрогідравлічного ефекту на сьогодні досить поширене, проте у даному випадку актуальними є пристрої, що забезпечують гідроімпульсні струмені з високою концентрацією енергії. Даний спосіб внесення відповідає всім агротехнічним вимогам і має явні переваги щодо можливостей дистанційного регулювання глибини і дози внесення розчинів.

Ключові слова: внесення добрив, засоби механізації, садівництво, технологічний процес, машини.

Shevchuk V.V., Kutkovetska T.O. ANALYSIS OF TECHNICAL MEANS OF THE MECHANIZATION OF THE PROCESS OF THE SUBSOIL FERTILIZER APPLICATION IN HORTICULTURE

The article deals with various technical means for fertilizer application in horticulture, because the effective production in horticulture is possible only under intensive technologies introduction that involve the use of highly productive machines and compliance with all agrotechnical requirements for the execution of basic technological operations. Among such operations is a fertilizer application, which allows to increase the yield of fruit crops several times if performed properly. The article presents various design solutions of machines and units for subsoil fertilization in horticulture. It is determined that despite the large number of machines for such type of work and the availability of different application methods, some of the devices are not widespread. This is due to a number of significant disadvantages found in each of them. For devices that combine fertilizer application with the soil cultivation, the disadvantage is damaging a plant root system; for gradient and rotating devices, this is the complexity of the structure; for positional ones it is a low productivity; for devices with hydro-pulse fluid application – high, machine destructive pressure and the problem of its provision.

As a result of the conducted analysis it is established that one of the promising ways of subsoil fertilizer application in horticulture is the use of electro-hydraulic effect to create hydro-pulse jets. The electro-hydraulic effect helps to increase the fluid pressure by the electrical discharge. The application of the electro-hydraulic effect is quite widespread today, however, in this case, devices providing a high-energy jet pulses are relevant. This method of application meets all the agrotechnical requirements and has clear advantages in terms of remote control of the depth and dose of solutions’ application.

Keywords: fertilizer application, means of mechanization, horticulture, technological process, machines.

Постановка проблеми. Ефективне виробництво продукції садівництва можливе за умови впровадження інтенсивних технологій, які передбачають використання високопродуктивних машин та дотримання всіх агротехнічних вимог виконання основних технологічних операцій. Серед них – внесення добрив, як одна із операцій, якісне виконання якої дозволяє підвищити врожайність плодових культур у декілька разів. Тому роботи зі створення та вдосконалення машин для внесення добрив й розробка нових технологій внесення з використанням нових машин постійно актуальні.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженнями щодо внесення добрив у садах та використанням засобів механізації для даного виду робіт займалися такі науковці, як: И.Б. Беренштейн [2, с. 29], Б.М. Козирєв [4, с. 60], А.Д. Саблін [5, с. 89], В.А. Семенов [6, с. 55] та ін. Але питання розробки нових технологій внесення добрив у садівництві завжди є актуальними, чому і присвячена дана стаття.

Постановка завдання. На основі літературних джерел та досліджень різних науковців необхідно провести аналіз перспективних машин та способів внутрішньогрунтового внесення добрив у садівництві.

Виклад основного матеріалу. За останній час створено велике число машин і пристосувань для внутрішньогрунтового внесення добрив, які можна розділити на два типи: безперервної і періодичної дії (Рис. 1) [2, с. 36].

Пристрої для внутрішньогрунтового внесення 
добрив

Безперервної дії

Періодичної дії

Вертикальний бур

Голчасті 
підживлювачі

З робочими органами

для внесення добрив і 
обробітку грунту

Активні

Пасивні

Пристосування до віброножа

Пристосування до горизонтального бура

Пристосування до фрези

Пристосування до кротувача

Пристосування до стрілчастої лапи

Пристосування до плоскоріза

Пристосування до дискових робочих органів

Пристосування до кротувача

Пристосування до ножа

Пристосування до плуга

З ротаційними робочими органами

Активні

Пасивні

З крокуючими 
робочими органами

Із внесенням добрив гідроімпульсним струменем

Із внесенням добрив розмиваючим 
струменем

Електрогідравлічне утворення струменя

Рис. 1. Класифікація пристроїв для внутрішньогрунтового внесення добрив

Розглянемо основні види машин для внутрішньогрунтового внесення добрив. Наприклад, машина УОМ-50 призначена для глибокого розпушування ґрунту з одночасним внесенням органічно-мінеральних добрив вузькою стрічкою у міжряддях виноградників, розсадників і садів. Основний робочий орган машини – сошник, що призначений для утворення в ґрунті щілини і загортання добрив на глибину від 30 до 50 см. Машиною УОМ-50 можна внести до 6 т мінеральних добрив на 1 га, продуктивність такої машини 0,7…2 га/год, місткість бункера 2 м3.

З метою збільшення ефекту від внутрішньогрунтового внесення добрив створено  агрегат  для  пошарового  внесення  добрив  на  базі культиватора 
КВГ-3,6. У даному випадку добрива вносяться в декілька шарів, у зв’язку з чим збільшується доступність добрив до більшої кількості коренів рослини. Максимальна глибина внесення добрив 25 см, місткість бункера 0,66 м3.

Для пошарового внесення рідких мінеральних добрив створена машина МЖУ-2,5. Підживлювальним пристосування машини є трубка із закріпленими на ній жиклерами, що забезпечують внесення робочої рідини до зони обробітку на глибину 10, 20 і 30 см. Місткість резервуара МЖУ-2,5 – 300 л, продуктивність 0,6–1,0 га/год [4, с. 59].

Машина для внесення рідкого аміаку в садах МВАС-4 здійснює внесення 10-ма робочими органами на глибину 20…40 см, забезпечуючи при цьому продуктивність 2,0–3,5 га/год.

В Японії машина «STAR» моделі TSI 2200А здійснює внесення добрив на глибину 18…22 см розпушувачем зі стрілчастою лапою, за стійкою якої розташований підвідний патрубок. Добрива подаються в утворювану щілину, і для того щоб вони не витікали на поверхню, позаду розпушувача встановлений ущільнюючий коток, а попереду розпушувача розташований дисковий ніж з активним приводом.

У США для внесення рідких добрив використовується розпушувач з дисковим ножем. Для подачі добрив до лапи розпушувача стійка виконана порожнистою.

Комбінований агрегат для кротування і одночасного внесення рідких мінеральних добрив [4, с. 60] складається з розкидача РЖТ-8, обладнаного начіпним щілерізом-кротувачем, виконаним на базі плоскоріза ОПТ-3-5. У процесі роботи рідкі добрива з резервуара через трубопроводи подаються насосом в порожнини кротувачів, а потім у ґрунт. Щілини, утворені стійками культиватора, загортаються шарнірно закріпленими кутознімачами, виготовленими з лемешів плоскоріжучих лап.

Агрегат для кротування і внесення у ґрунт рідких комплексних добрив у вигляді краплинно-повітряної суміші [4, с. 60] складається з компресора, ресівера, сполученого трубопроводом з блоком управління, рідинного насоса, робочих органів у вигляді порожнистих голок, що переходять в похилі порожнисті стійки, передні частини яких утворюють плоский ніж і котки. У процесі роботи, повітря з компресора та робоча рідина з резервуара, подаються в пневматичний розпилювач, що складається з конфузорно-дифузорного сопла, камери змішування і рідинних відцентрових форсунок. Рідина дробиться на краплі трьома способами: гідравлічним (відцентровими форсунками), пневматичним (поперечним потоком повітря) і механічним (під час удару великих крапель по відбивні поверхні повітропровода). Отриманий таким чином високодисперсний газорідинний струмінь подається через робочі органи в ґрунт.

Тукозагортаючий робочий орган з вібруючим ножем значно знижує тяговий опір агрегату [2, с. 87]. Робочий орган складається з рами, стійки, тукопровода, котка і вібруючого ножа з ексцентриковим механізмом приводу від вала відбору потужності трактора.

Робочий орган для внесення рідких мінеральних добрив з розділенням струменя добрив на декілька потоків [2, с. 95] складається із стійки з каналом для подачі добрив, закріпленого за стійкою ротаційного робочого органу у вигляді втулки й пустотілого вала в задній частині якого закріплений порожнистий ротор. В процесі роботи стійка розрізає ґрунт, а втулка утворює кротовину; через канал в стійці добрива потрапляють у втулку, потім в порожнистий вал і звідти в ротор. Складається ротор із внутрішнього і зовнішнього конусів, що сполучені своїми поверхнями й утворюють трубчасті проходи для добрив. Трубчасті проходи розташовані по гвинтових лініях і обладнані кромками, які врізаються в ґрунт, забезпечуючи обертання ротора. Таким чином, добрива поступають в ґрунт і загортаються по гвинтових лініях, що сприяє їх більш рівномірному розподілу.

Універсальна дискова борона з пристроєм для внесення рідких розчинів [2, с. 120] складається з батарей сферичних дисків, за якими розташовані форсунки і спеціальні підгортачі, резервуара, насоса і дозувальної системи. У процесі роботи рідина з резервуара насосом через дозувальну систему подається до форсунок, якими вона уприскується в утворену диском борозну і закривається підгортачами.

Для садів із задернілими міжряддями створено робочий орган у вигляді келіферного ножа, обладнаного тукопроводом [2, с. 154]. Як базова модель використана машина НЮ-39, на якій крім робочих органів монтуються бункери для добрив. При проході машини два робочі органи нарізають щілини глибиною 40 см на відстані 70 см від ряду плодових дерев. У щілини в заданій дозі вносяться добрива. Продуктивність машини 1,07 га/год.

Комбінований робочий орган для обробітку ґрунту і внесення рідких комплексних добрив створено на основі культиватора КФГ-3,6 [6, с. 45]. Робочий орган складається із фрезерного барабана, під кожух якого встановлені підживлювальні трубки від агрегату АБА-0,5. У процесі роботи рідкі добрива підживлювальними трубками вносяться на дно борозни, утвореної барабаном і прикриваються розпушеним шаром ґрунту.

У Кубанському СГІ розроблений робочий орган для об’ємного внесення твердих мінеральних добрив з утворенням розпушених дерен (рис. 2) [6, с. 79]. На вертикальному ножі-стійці у нижній його частині закріплений компактний редуктор, на передній частині вала якого змонтований конусний розпушувач зі шнековою ребордою, а на циліндричній задній частині – змішувач із закріпленими на ньому дротяними шпильками. У верхній частині ніж кріпиться до балки навісного культиватора КРН-4,2. Під час руху агрегату шнековий розпушувач утворює подрібнений шар грунту, в який з тукопровода подаються тверді мінеральні добрива і розподіляються в ньому за допомогою змішувача.

Рис. 2. Робочий орган для об’ємного внесення добрив

У Кишинівському СГІ сконструйований голчастий підживлювач для внесення рідких добрив на глибину до 45 см шляхом уколювання при безперервному русі агрегату (рис. 3) [6, с. 92].

Рис. 3. Паралелограмний механізм підживлювача

При безперервному русі агрегату паралелограмний механізм заглиблює голки в ґрунт, забезпечуючи їх нерухомість у момент зіткнення з грунтом. При максимальному заглибленні клапан, розташований в нижній частині голки, відкривається й уприскується розчин. Після виходу з ґрунту голки повертаються у початкове положення, далі ввесь цикл повторюється. Робоча швидкість руху агрегату 0,87 км/год, крок вколювання 0,5 м.

В Американській асоціації сільськогосподарської інженерії (АSАЕ) [10, с. 96] розроблений пристрій для підґрунтового внесення рідких добрив, який здійснює внесення шляхом періодичного проникнення порожнистої голки у ґрунт. Пристрій сконструйований таким чином, що проникнення голки синхронізоване з обертанням опорних коліс і процес проникнення здійснюється з мінімальним пошкодженням ґрунту та кореневої системи.

Для внутрішньогрунтового внесення рідких комбінованих добрив в садах Львівським виробничим об’єднанням «Львівхімсільгоспмаш» розроблена спеціальна машина МГУС-2,5 (рис. 4) [7, с 21–22]. Машина складається з  чотириколісного шасі, на якому змонтовано підживлювальне пристосування (голчасте колесо), бак місткістю 2000 л і насос. Голчасте колесо складається з маточини і п’яти закріплених на ній криволінійних голок-ін’єкторів. У маточині і зовні увігнутої поверхні голки є отвори, що утворюють зливну магістраль для рідких добрив. При русі машини, колеса обертаються від контакту голок з ґрунтом і роблять отвори, які заповнюються добривом у момент співпадання отвору нагнітального шланга з отвором маточини колеса.

Рис. 4. Голчасте колесо машини МГУС-2.5

Також для внутрішньогрунтового внесення рідких мінеральних добрив застосовують пристрої з використанням гідроімпульсних струменів. Машина МГС-3, що розроблена Центральною експериментальною конструкторсько-технологічною лабораторією гідромеханізації сільськогосподарських процесів [8, с. 22], складається з цистерни на колісному шасі й двох виносних робочих органів – гідрогармат. Робочим органом є плунжерний насос високого тиску, який при підйомі плунжера гідроциліндром заповнюється живильним розчином і стискає пружину. На робочому ході пружина створює ударний імпульс, під дією якого розчин у вигляді спрямованого струменя ін’єктується в ґрунт і проникає на глибину до 40 см. Машина МГС-3 агрегатується з трактором Т-54В. Під час роботи в міжрядді саду ширину розташування робочих органів можна змінювати від 2,3 до 5,62 м. Внесення розчинів машина здійснює по двох рядах ямок з кроком 0,9 м. Об’єм розчину, який витрачається на одну ямку, становить 0,8 л; поступальна швидкість агрегату – 1,08 км/год.

У машинах для внесенням добрив гидроімпульсним струменем, високий тиск може забезпечуватися плунжерною парою з різними приводами плунжера (ВВП трактора; енергія стисненої пружини; тиск газів, що утворилися в результаті згорання палива) і енергією гідравлічного удару.

Застосування подібного роду машин обмежується рядом істотних недоліків. Тому, що для роботи машин можуть використовуватись лише чисті водні розчини мінеральних добрив з концентрацією поживних речовин не більше 15%, оскільки наявність в рідині твердих частинок підвищує спрацювання тертьових пар і може викликати їх заклинювання. При застосуванні гідравлічного удару виникає складність з його створенням, адже необхідне встановлення довгого розгінного трубопроводу, що значно збільшує габарити машини. Спостерігається швидкий вихід з ладу відсічних клапанів внаслідок значного підвищення тиску.

Одним із перспективних способів внесення добрив у садах є використання електрогідравлічного ефекту для створення гідроімпульсних струменів. Електрогідравлічний ефект полягає у підвищенні тиску рідини електричним розрядом. Застосування електрогідравлічного ефекту досить поширене, проте у даному випадку актуальними є пристрої, що забезпечують гідроімпульсні струмені з високою концентрацією енергії. Даний спосіб внесення відповідає всім агротехнічним вимогам і має явні переваги щодо можливостей дистанційного регулювання глибини і дози внесення розчинів.

Також існує велика кількість пристроїв для внутрішньогрунтового внесення добрив періодичної дії. Наприклад, напірний внутрішньогрунтовий живильник НВП-1, що призначений для напірного кореневого живлення садових культур [1, с. 25], виконаний на базі екскаватора Е-153А й складається з двох баків по 650 л, насосної установки, блока управління та гідробурного колектора. І удосконалений напірний внутрішньогрунтовий живильник НВП-2 обладнаний двома гідробурними колекторами, внаслідок чого за один робочий цикл може обробляти два дерева, розташованих в сусідніх міжряддях. Продуктивність агрегату складає 3,5-4 га за зміну. Проте застосування пристроїв для внутрішньогрунтового внесення добрив періодичної дії не доцільне через їх низьку продуктивність.

Таким чином, із вище зазначеного можна зробити висновки, що існує багато різних машин та агрегатів для внутрішньогрунтового внесення добрив. Але істотна частина пристроїв для таких робіт, не дивлячись на різноманітність конструкторських рішень і наявності різних способів внесення, широкого розповсюдження не отримали. Причиною цьому служить ряд істотних недоліків, властивих кожному з них. Для пристроїв, що суміщають внесення добрив з обробітком ґрунту – це пошкодження кореневої системи рослин; у крокуючих і ротаційних пристроїв – складність конструкції; у позиційних – мала продуктивність; у пристроїв з гідроімпульсним внесенням рідини – високий, руйнуючий машину тиск і проблема його забезпечення.

Перспективним технологічним методом внутрішньогрунтового внесення розчинів мінеральних добрив залишається використання способу гідромоніторного або гідроімпульсного внесення із застосуванням електрогідравлічного ефекту утворення високонапірних струменів.

Список літератури:

- Гулый Г.А., Зобов В.А. и др. Электрогидравлический эффект и его применение. Сборник научных трудов. К.: Наукова думка, 1981. 316 с.

- Беренштейн И.Б. Изобретатели и рационализаторы – садоводам: Справ. изд. Симферополь : Таврия, 1989. 208 с.

- Кленин Н.И., Сакун В.А. Сельскохозяйственные и мелиоративные машины. 3-е изд., перераб. и дополн. М.: Колос, 1994. 751 с.

- Козырев Б.М. Агрегат для локального внесения жидких удобрений. Механизация и электрификация сельского хозяйства, 1988.  №8. С. 59–61.

- Саблин А. Д. Механизация работ в садоводстве и виноградарстве. М.: Россельхозиздат, 1986. 201 с.

- Семенов В.А. К обоснованию параметров комбинированного рабочего органа для локального внутрипочвенного внесения жидких комплексных удобрений. Актуальные вопросы для создания машин для внесения удобрений и защиты растений. Сборник научных трудов. М.: НО ВИСХОМ, 1988. 192 с.

- Соленый П.Р. Машины для глубокого внесения жидких удобрений. Садоводство, 1986. №4. С. 21–22.

- Сосинов А.А.. Методика расчета гидравлических параметров гидроимпульсных рабочих органов. Тракторы и сельскохозяйственные машины, 1974. №10. С. 22.

- Baker J.L. A point-injector applicator to improve fertilizer management. TRANSACTIONS of the ASAE, 1989. v.5. JVb3. p.334.

- Womak A.R., Probe-type Injector for Fluid Fertilizers. TRANSACTIONS of the ASAE, 1990. v.6. №2. p. 149.